“安徽建工杯”全省农民工

职业技能竞赛

砌

筑

工

理

论

复

习

资

料

二○一七年十月

一、单项选择题

1．下列选项中职业道德的社会作用叙述错误的是(　B　)。

A、是推动社会主义现代化建设的重要精神力量

B、提高劳动者收入

C、能促进社会生活的稳定

D、促进劳动者自我完善

2．下列关于诚信的认识和判断中，表述不正确的是(　C　)。

A、诚实守信不仅是做人的准则，也是做事的准则

B、诚实守信是每一个行业树立形象的根本

C、诚信是做人的准则，但做事时可以看实际情况做决定，不能拘泥于小节

D、诚实守信是社会健康发展的重要保障

3．以下关于“爱岗”与“敬业”之间关系的说法中，正确的是(　D　)。

A、虽然“爱岗”与“敬业”并非截然对立，却是难以融合的

B、“敬业”存在心中不必体现在“爱岗”上

C、“爱岗”不一定要“敬业”，因为“敬业”是精神需求

D、“爱岗”与“敬业”在职场生活中是辩证统一的

4．关于团结互助，正确的认识是(  D　)。

A、团结，团结，有钱就结;互助，互助，有利则助

B、团结互助不利于员工之间和企业之间营造竞争、向上的氛围

C、团结互助的出发点和归宿是为了个人利益

D、不管职务高低，上下级之间要努力做到平等尊重

5．砌筑工老赵是一名经验丰富的老师傅，通过自己的努力，改变了以往陈旧的施工方法，提高了施工效率这体现了(  A　)的职业守则。

A、敢于创新         B、钻研技术         C、尊师爱徒         D、生活简朴

6．要想立足社会并成就一番事业，从业人员除了要刻苦学习现代专业知识和技能外，还需要(　C　)。

A、搞好人际关系                         B、得到领导的赏识

C、加强职业道德修养                     D、建立自己的小集团

7．施工质量验收的最小单位是（  D  ）

A 单位工程    B 分部工程    C 分项工程    D 检验批

8．施工现场质量管理记录应有（  B  ）填写

A 建筑单位 B施工单位 C 监理单位 D当地质检站

9. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(CGB50300—2001)批准发布执行日期（ C ）

A  2001年1月1日 B 2002年3月1日 C 2001年7月20日 D 2001年11月1日

10. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》中规定，采用人工挖场地平整的持高允许偏差为（  D  ）

A ±10MM  Ｂ±15MM  C±20MM  D±30MM

11. 普通水泥砂浆的水层和掺外加剂或参合水泥砂浆水层，其厚度为（ A ）

Ａ 18—2MM  B 10—15MM  C 8—12MM  D 8—10MM

12. 防水砌结构表面的裂缝宽放不应大于（ B ），并不得贯通。

A 0.1MM  B 0.2MM  C 0.3MM D 0.4MM

13. 对跨度不小于（ A ）的现绕钢筋砼梁板，其模板应按设计要求起拱。

A 4M    B 5M  Ｃ６Ｍ　Ｄ８Ｍ

14 .现绕砼结构模板安装，底模上表面标高允许偏差为（ Ｂ ）

Ａ±１０ｍｍ　　Ｂ±５ｍｍ　　　Ｃ±３ｍｍ　　　Ｄ±２ｍｍ

15.（ Ａ ）结构中，严禁使用合氯化物的水泥。

A 预应力砼   B 砖砌体    C毛石砌体    D 小砌块砌体

16. 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工，每检验批抽查（ B ），其不应少于5处。

A10％       B 20％     C50％        D80％

17. 转砌体对抗震设防烈度为（  D  ）的地质检验钢筋不应小于1000mm，标高应有90°钩。

A 5度           B6度       C7度        D6度、7度

18. 砖砌体组砌方法应正确，上、下错缝，内外错砌，外墙每20时抽查一处，没处（ C  ）且不少于3处。

A 1-2m        B 2-3m       C 3-5m        D 5-8m

19. 砖砌体水平灰缝厚度为10mm,当水平灰缝为12mm与10mm比较，砌体抗压强度降低（  B  ）

A 3％        B 5％         C6％         D8％

20．砖砌体（混水）一般项目中，门窗洞口高度宽度（后塞口）允许偏差（  B  ）

A ±3mm         B±5mm       C±8mm      D ±10mm

21. 砼小型空心砌块水平灰缝的砂浆饱满度，应按净面度计算不得低于（  C  ）

A 70％       B80％       C90％        D100％

22．石墙体组砌形式应内外搭砌，上下错缝，拉结石，丁砌石交错设置，毛石墙拉结石每（ D ）墙面不应少于1快。

A 2㎡      B 1.5㎡       C 1.0㎡       D 0.7㎡

23. 砖砌体灰缝的厚度为（  B  ）

A 6-10mm     B 8-12mm      C 8-10mm      D 10-12mm

24. 砖墙与构造拴相连处，从每层（  D  ）开始。

A 三皮砖，先进后退     B 三皮砖，先退后进    C 拴脚，先进后退   D 拴脚，先退后进

25. 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必大于或等于设计强度的（ B ）

A 70﹪      B 75﹪     C 85﹪       D 100﹪

26. 砖砌体工程检验批主控项目有（  D  ）

A 砖的强度，砂浆的强度，水平灰缝饱满度

B 轴线位移和垂直度，砖和砂浆强度

C 轴线位移和垂直度，水平灰缝饱满度

D 砖和砂浆的强度，水平灰缝饱满度，轴线位移和垂直度

27.《屋面工程质量验收规范》中规定在基层为松散材料保温层上做细石砼找平层，其表面平整度允许偏差为（  C  ）

A 2mm       B 3mm      C 5mm      D 8mm

28. 平屋面采用结构找坡不应（  A  ）

A 小于3﹪       B 大于3﹪    C 小于5﹪      D 大于5﹪

29. 屋面防水层卷材的铺贴方向应正确，卷材搭接宽度的允许偏差为（  C  ）

A +10mm    B ±10mm    C -10mm      D±5mm

30. 屋面防水等级分为（  C  ）

A 二级      B 三级      C 四级     D 五级

31. 地面工程基土铺设标高表面允许偏差为（  D  ）

A ±50mm     B -50mm    C ±30mm    D -50mm

32. 有防水要求的建筑地面工程的立管，套管，地漏处严禁渗漏，坡向正确无  水，当采用蓄水检查时，一般蓄水深度为（C），24h内无渗漏为合格。

A 10-20mm     B 15-20mm    C 20-30mm    D 25-30mm

33. 安全生产最大的问题之一是（  C  ）

A 安全意识不强  B 安全法制观念不明确  C 安全生产投入不足  D 安全科技手段太低

34.《中华人民共和国建筑法》自（  C  ）起施行

A 1997年11月1日    B 1994年7月5日  C 1998年3月1日  D 2002年11月1日

35. 强令他人冒险作业，因而发生重大伤亡事故或造成其它严重后果的，处（ B ） 以下有期徒刑或拘役

A 七年       B 五年    C 三年    D 一年

36. .遇有三级以上（风速（  B  ））以上强风，浓雾等恶劣气候，不得进行露天高处作业，

A 8.0m/s      B 10.8m/s      C 12.0m/s     D 14.2m/s

37. 安全防护用品的发放和管理，应坚持（  A  ）的原则

A谁用工谁负责   B 班组发放   C 领用人发放   D 按期发放

38. 梯井内应用平网多层封闭，各层网高度差不得大于（  B  ）

A 15m     B 10m     C 8m     D 6m

39. 作业层脚手板应铺满，铺稳，离开墙面（  C  ）

A 100mm     B 120mm    C 120-150mm      D 200mm

40. 斜道两侧，端部及平台外围（  A  ）

A 必须设置剪刀撑             B 不一定设置剪刀撑

C 必须设置斜撑               D 必须设置抛撑

41. 烟囱一般日砌高度不宜超过（  B  ）

A 1.2m       B 1.5m      C 1.5-1.8m     D 1.8-2.4m

42. 砖砌体中配筋的目的是（  A  ）

A 提高砌体强度，减少砌体截面尺寸       B 为方便施工

C 增加砌体的稳定性              D 提高砌体抗震性能

43. 归纳起来，外墙镶贴矩形面砖有（  C  ）排比方式

A 4种     B 6种    C 8种     D 10种

44. 砌筑高度超过（  A  ）时，进料口处必须搭设防护棚，并在进口两侧作垂直封闭。

A 5m       B 4m      C 3m       D 2.5m

45. 构造拴钢筋一般用HPB235级钢筋，砼强度等级不宜低于（  A  ）。

A C15       B C20       CC25      D C30

46. 画基础平面图时，基础墙的轮廓线应画成（  C  ）。

A 细实线      B 中实线     C 粗实线     D 实线

47. 雨后（  C  ）不能上墙。

A 干石灰     B 灰浆      C 过湿的砖       D 砼、砂浆

48. 水平灰缝的质量检查标准为每一检查点砂浆饱满度（  C  ）为优良。

A 不小于80％     B 90％     C 不小于90％     D 95％

49. 冻结法施工，砂浆使用时的温度不应（  A  ）。

A 低于10℃     B 低于20℃    C 低于5℃      D 低于15℃

50. 砌筑砂浆强度等级分为（  D  ）个等级。

A 4      B 5      C 6      D 7

51. 房屋建筑按结构承重形式分为（  C  ）。

A 砖承重结构，框架结构，简体结构

B 砖混承重结构，框架结构

C 砖承重结构，排架结构，框架结构，简体结构

D 砖混结构，框架结构，钢架结构

52. 常用构件代号图中“吊车安全走道板”的代号是（  A  ）

A DB       B GB         C QB       D YB

53. 常用构件代号图中，“ DGC”表示（  C  ）

A 单轨吊车梁    B 吊车板      C 轨道连接     D 挡土墙

54. 施工图中对称线用（  D  ）表示。

A 点划线    B 粗点划线      C 细实线      D 细点划线

55. 零件，杆件的编号用阿拉伯数字按顺序编写，以直径为（  C  ）细实线圆表示。

A 2-4mm      B 3-5mm      C 4-6mm        D 6-8mm

56. 建筑施工图按工种分类有（  D  ）

A 总平面图，建施图，结施图         B 水暖电施图

C 设施图                           D 以上都是

57. 建筑施工图中剖视图的剖切位置线长度（  A  ）投射方向线的长度。

A 大于        B 小于         C 等于         D 不小于

58. 索引符号由直径为（  D  ）的图和水平直径细实线组成。

A 4mm         B 6mm       C 8mm        D 10mm

59. 施工图审核过程是（  A  ）

A 基础墙身→屋面→构造→细部      B 细部→构造→屋面→基础墙身

C 基础墙身→构造→屋面→细部      D 基础墙身→屋面→细部→构造

60. 某试块试压得到允许承受压力为2700N，则该砌筑砂浆强度是（  D  ）

A 4.8Mpa      B 5.0 Mpa         C 5.3 Mpa        D 5.4 Mpa

61. 砌筑砂浆拌和水的PH值应（  D  ）

A 不小于5       B 大于6     C 大于7        D 不大于7

62. 影响砌筑砂浆强度的因素有（  B  ）

A 配合比，拌和时间，养护时间和温度

B 配合比，搅拌时间，养护时间，温度

C 原材料，配合比，养护时间，温度

D 配合比，原材料，搅拌时间，养护时间，温度

63. 塞尺与托线板配合使用，以测定墙，拴的（  C  ）的数值偏差。

A 平整度       B 垂直度       C 垂直、平整度     D 砂浆饱满度

64. 准线是砌墙时拉的细线，一般使用直径为（  A  ）的尼龙线或弦线。

A 0.50-1mm      B 0.2-0.6mm      C 0.3-0.8mm       D 0.7-1.0mm

65. 龙门板是（  D  ）的标准依据。

A 房屋定位放线            B 砌筑时确定轴线

C 房屋定位放线确定中心线   D 房屋定位放线砌筑时确定轴线、中心线

66. 皮数杆是墙体砌筑在高度反方向的基准，当为一道通常的墙身时，皮数杆的间距要求（  A  ）

A 不大于20m    B 不小于20m       C 不大于15m      D 不小于15m

67. 砌筑用垂直运输设备有（  B  ）

A 井架、龙门架、附壁式升降机     B 井架、卷扬机，龙门架、附墙外用电梯

C 龙门架、卷扬机、塔吊           D 井架、提升机、附墙外用电梯

68. 砖砌体必须遵循的组砌原则是（  D  ）

A 砌体必须错缝     B 控制灰缝厚度   C 墙体间连接    D A+B+C

69.（A）是最常见的一种组砌方法

A 一顺一丁组砌法   B 梅花丁组砌法     C 全顺一丁组砌法   D 两平一侧法

70. 砖拴每工作班的砌筑高度不宜超过（  C  ）

A 1.2m       B 1.5m       C 1.8m          D 2.0m

71. 砖墙身云皮回收等高式大放脚的宽度实际应为（  D  ）

A 600mm      B 615mm      C 720mm        D 740mm

72. 砖砌体摆砖摞底应遵循 (  A  ) 原则。

A 山丁撬跑         B 一顺一丁         C 梅花丁      D 全顺全丁

73. 基础盘角的关键是（  A  ）

A 墙角的垂直度和平整度           B 按照皮数杆控制灰缝厚度

C  横平竖直，上下搭压              D 注意选砖，灰浆饱满

74. 防潮层所用砂浆一般采用1:2.5水泥砂浆加水泥用量（  C  ）的防水剂搅拌而成。

A 1﹪-2﹪    B 2﹪-3﹪       C 3﹪-5﹪          D 5 ﹪-8﹪

75. 砖砌体质量标准有（  A  ）三级。

A 保证项目，基本项目 ，允许偏差项目及项目

B 检查批，分部分项，单位工程

C 基础，主体，屋面装饰工程

D 外墙，内墙，框架填充墙

76. 预留构造拴的截面，允许偏差不得超过（  D  ）

A +10mm       B -10mm        C ±5mm        D±20mm

77. 影响砂浆强度的因素是 (  D  )

A 质量不准，原材料质量波动      B 塑代材料稠度不准，影响渗入量

C 外加剂计量精度不够，砂浆试块制作和养护方法不当等

D A+B+C

78. 墙身砌筑的原则是 (  D  )

A 角砖要平，绷线要紧           B 上灰要准，铺灰要活，上跟线，下跟棱

C 皮数杆要立正立直             D A+B+C

79. 窗台出虎头砖的砌法是在窗台标高下两层砖就要根据分口线将两头的侧砖砌过分口线（     ），并向外留20mm的海水，挑出墙面（  C  ）

A 120mm,120mm     B 60mm,60mm     C 100-120mm,60mm    D 100mm,120mm

80. 砖砌平石旋时要掌握好灰缝的厚度，(  A  ),发石旋时灰浆要饱满，砖挤紧同墙面平整。

A 上口灰缝不大于15mm,下口灰缝不小于5mm

B 上口灰缝不大于12mm,下口灰缝不小于8mm

C 上口灰缝不大于10mm,下口灰缝不小于7mm

D 上口灰缝不大于13mm,下口灰缝不小于7mm

81. 砖墙砌到楼板底时应砌成 (  B  )

A 顺砖    B 丁砖        C 立砖         D陡砖

82. 填充墙砌到框架梁底时，可以用与平面交角在（  C  ）的斜砌砖拉紧。

A 30°       B 30-45°     C 45-60°       D 50-60°

83. 砖墙勾平缝分深浅两种做法，深的约凹进墙面（  A  ），多用于外墙面。

A 3-5mm      B 2-3mm     C 3-6mm      D 4-6mm

84. 砖砌体在地震区为增强齿缝变拉强度，可以采用（  D  ）砌筑。

A 一顺一丁       B 梅花丁        C 三顺一丁      D 骑马缝

85. 石材的强度等级分为（  C  ）级别。

A 6个        B 7个      C 9个     D 10个

86. 墙面应装大理石，花岗石的施工工艺要点是（  D  ）

A 处理基层，吊线找规矩，抹底层砂浆

B板材选择，试排，编号，板材钻孔，固定金属丝，安装

C确定灌浆厚度，墙缝，灌浆，清洁饰面板，成品保护

D 以上都是

87．建筑的耐火等级是根据建筑物构件的(　A　)和耐火极限确定的。

A、燃烧性能         B、受力情况         C、耐火性能         D、质量标准

88．建筑物的所有荷载由(　D　)承载，并将全部荷载传递给地基。

A、地基             B、墙体或柱子       C、地下室           D、基础

89．砖基础、石基础，素混凝土基础属于(　D　)。

A、条形基础         B、独立基础         C、柔性基础         D、刚性基础

90．墙体的作用主要有承重、围护和分隔空间，所以墙体既属于建筑的(　 　)又属于(　A　)。

A、承重结构，围护结构                   B、保温结构，隔热结构

C、承重结构，保温结构                   D、保温结构，围护结构

91．二四墙又称为(　A　)，其构造尺寸为(　　)。

A、一砖墙，240mm                        B、两砖墙，240mm

C、一砖半墙，240mm                      D、一砖墙，230mm

92．勒脚是墙身接近室外地面的部分，有防止地面水、屋檐滴下的雨水对墙面的侵蚀，同时有外墙装饰的作用，下列可以作为勒脚构造的是(　A　)。

A、毛石或者石板贴面                     B、石膏

C、石灰                                 D、木材

93．下列墙体必须设置墙身防潮层的是(　A　)。

A、粘土多孔砖墙体                       B、条石墙体

C、混凝土实心砌块墙体                   D、钢筋混凝土墙体

94．窗台出檐砖的做法是在窗台标高下一层砖，根据分口线把两头的砖砌过分口线(　A　)，出墙面(　　)。

A、60mm，120mm      B、60mm，60mm       C、120mm，120mm     D、120mm，60mm

95．下列关于沉降缝的说法错误的是(　A　)。

A、沉降缝可以用温度缝代替

B、沉降缝可以兼做温度缝

C、沉降缝设置应满足建筑物在竖直方向的变形

D、沉降缝的缝宽与建筑物地基性质及高度有关

96．当建筑构件刚度不够时，在荷载作用下会出现(　D　)。

A、弯曲             B、破坏             C、断裂             D、变形

97．影响砌体抗拉强度的因素不包括(　D　)。

A、砌筑质量                             B、块体强度等级、种类

C、砂浆的强度等级                       D、砌体的高厚比

98．影响砌体弯曲抗拉强度主要取决于(　D　)

A、砌筑质量                             B、块体强度等级、种类

C、砌体的高厚比                         D、砂浆的强度等级

99．烧结普通砖的质量等级分为三个等级，其中适用于清水墙和装饰墙的为(　C　)。

A、合格品                               B、一等品和优等品

C、优等品                               D、一等品和合格品

100．砌体材料中粘土多孔砖和粘土普通砖相比所具备的的特点，错误的是(　C　)。

A、粘土多孔砖少耗粘土，节省耕地

B、粘土多孔砖减少焙烧时间，节约燃料

C、粘土多孔砖自重较小，改善隔热吸声性能

D、粘土多孔砖不能够来砌筑多层建筑物的承重墙

101．当砌筑有保温要求的非承重墙时，宜选用(　C　)。

A、烧结黏土砖       B、烧结普通砖       C、烧结空心砖       D、烧结多孔砖

102．强度等级MU10以上的灰砂砖可用于(　A　)部位。

A、防潮层以上       B、基础             C、任何             D、一层以上

103．普通混凝土小型空心砌块主规格大小为(　B　)。

A、370mmx190mmx190mm                    B、390mmx190mmx190mm

C、390mmx180mmx180mm                    D、370mmx180mmx180mm

104．使用蒸压加气混凝土砌块时用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于(　　)，内墙的砂浆强度级别、砌块强度级别和干密度级别应与外墙(　A　)。

A、M7.5，相同       B、M5.0，相同       C、M5.0，不同       D、M7.5，不同

105．料石经加工，形状方正规整，具有装饰性，一般用于(　C　)。

A、基础             B、挡土墙           C、台阶、勒脚       D、护坡

106．石板瓦是用天然岩石经加工劈成薄片瓦状的一种屋面覆盖材料。具有良好的不透水性

和(　D　)。

A、抗冻性                               B、耐火性

C、抗折强度                             D、抗冻性、耐火性和抗折强度

107．下列关于抿子叙述正确的是(　D　)。

A、抿子又叫勾缝刀、灰匙

B、0.5-1mm厚的钢板制成的抿子，用于毛石墙的勾缝

C、抿子属于勾缝工具，可用于清水墙勾缝

D、抿子是0.8-1mm厚的钢板制成，用于石墙的抹缝、勾缝

108．用来临时存放砂浆或短距离运输砂浆的工具是(　D　)。

A、料斗             B、灰斗             C、砂浆搅拌车       D、灰桶

109．使用砂浆搅拌机时要在(　C　)情况下加料，加料量不准超过规定值。

A、停机             B、加速             C、正常转速         D、任何转速

110．多立杆式脚手架最为广泛使用，根据连接方式的不同，可以分为(　A　)。

A、钢管碗扣式脚手架、钢管扣件式脚手架

B、钢管碗扣式脚手架、门框式脚手架

C、折叠式脚手架、门框式脚手架

D、钢管扣件式脚手架、支柱式脚手架

111．在使用脚手架时砌筑架子上允许堆料荷载不应超过(　D　)。

A、1000N/㎡         B、2000N/㎡         C、4000N/㎡         D、3000N/㎡

112．劳动保护的目的就是要消除在生产劳动过程中可能出现的不安全和不卫生因素，保障劳动者在生产劳动中的(　D　)。

A、权利与义务       B、健康             C、福利待遇         D、安全与健康

113．砌块堆放时应在楼板(　D　)，不得超出楼板的承载力。

A、一角             B、中间             C、一侧             D、分散堆置

114．在同一垂直面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板，下方操作人员必须戴好(　D　)。

A、防护服           B、安全绳           C、安全带           D、安全帽

115．建筑施工现场环境保护的内容有“三防八治理”，下列叙述中关于“八治理”的内容是(　D　)。

A、锅炉烟尘治理、沥青锅烟尘治理

B、地面路面施工垃圾扬尘及搅拌站扬尘治理

C、施工机械车辆噪声治理、人为噪声治理

D、施工废水治理、废油废气治理、生活废水治理

116．建设项目中防治污染的措施，必须与(　D　)同时设计，同时施工、同时投产使用。

A、关键工程         B、防污工程         C、被警告           D、主体工程

117．从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权(　　)或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

A、要求消除隐患     B、停止作业         C、检修设备         D、要求开会研究

118．施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的且符合国家标准的(　B　)。

A、温馨提示         B、一般标识         C、安全警示标志     D、图示

119．垂直传递砖块时，上下两人的位置(　C　)，且要密切联系，动作一致，以致砖块坠落伤人。

A、可以在同一垂直方向上                 B、必须在同一垂直方向上

C、不得在同一垂直方向上                 D、随意

120．水泥按通途可分为普通水泥、专用水泥、(　A　)等。

A、特性水泥         B、高强水泥         C、波特兰水泥       D、硅酸盐水泥

121．下列选项中，对水泥的说法正确的是(　D　)。

A、水泥只能袋装也能散装

B、火山灰灰质水泥呈灰色或深灰色

C、水泥生产日期六个月要重新确定质量

D、水泥的品种不同，包装印刷字体的颜色也不同

122．下列选项中，对水泥的说法错误的是(　C　)。

A、水泥受潮易结硬                       B、水泥受酸易腐蚀

C、水泥水化不膨胀                       D、水泥暴晒速干后会降低强度

123．砂子平均粒径大于(　D　)的为粗砂。

A、0.25mm-0.35mm    B、0.4mm            C、0.45mm           D、0.5mm

124．砂浆强度是以边长为(　C　)的砂浆立方体试块，在温度为（20±3℃），一定湿度的标准养护条件下，龄期为28d的抗压强度平均值。

A、150mm×150mm×150mm                  B、100mm×100mm×100mm

C、70.7mm×70.7mm×70.7mm               D、120mm×120mm×120mm

125．砌筑砂浆中，水泥砂浆中水泥的用量不得小于(　A　)。

A、200kg/m3         B、180kg/m3         C、150kg/m3         D、120kg/m3

126．关于砂浆的计量器具说法正确的是(　B　)。

A、计量器具在温度因素的影响下会产生误差，但可忽略不计，不用控制周围试验温度

B、计量器具在使用过程中不会产生磨损

C、计量器具会在使用过程中磨损产生误差

D、计量器具无需多次定时检测

127．下列选项中，对台秤的使用方法说法正确的是(　D　)。

A、台秤测得的是被测物体的重量

B、磅秤和台秤的功能是一样的

C、台秤操作中，物体放到水平面上，游码归零，若左右两边不平，只能调游码不能加砝码

D、台秤的测量顺序为：放、调、称

128．下列选项中，对预拌砂浆中干粉砂浆说法错误的是(　B　)。

A、干粉砂浆比普通砂浆储存时间长

B、干粉砂浆造价低廉

C、干粉砂浆可现场拌制

D、干粉砂浆使生产厂家和施工单位之间不存在施工组织和供料配合方面的矛盾

129．电石在使用之前应进行(　A　)加热至700℃检验，无乙炔气味时方可使用。

A、20               B、18               C、15               D、13

130．钢管脚手架的优点是(　A　)。

A、搭拆灵活，安全性高                   B、成本低廉

C、搭接方法简单易操作                   D、方便易携带

131．砌筑施工中，当墙身砌筑高度超过地坪(　A　)时，应由架子工搭设脚手架。

A、1.2m             B、1.1m             C、1m               D、0.8m

132．影响砂浆强度的因素很多，如配合比、加水量、水泥标号等，在施工中均要加以控制，以保证工程质量，砂浆搅拌时必须按规定，机械搅拌不得少于(　B　)。

A、1分钟            B、2分钟            C、5分钟            D、6分钟

133．砌筑砂浆拌制是，各组分材料应采用(　D　)计量。

A、体积             B、重力             C、重量             D、质量

134．搅拌水泥砂浆时，应先将(　C　)投人，干拌均匀后，再加入水搅拌均匀。

A、砂               B、水泥             C、砂和水泥         D、掺料

135．下列选项中，关于砂浆施工的环保措施说法错误的是(　C　)。

A、搅拌机应搭建搅拌棚，防止噪音污染

B、施工中废弃铁料是可回收的

C、所有的剩余固体添加剂都会造成粉尘污染

D、避免搅拌机的机油洒在地上，污染土壤

136．砂浆拌合用水的PH值应(　B　)。

A、不大于7          B、不小于7          C、等于7            D、无法确定

137．砂浆组成的材料中，水泥和有机塑化剂的配料精确度控制在(　D　)。

A、±3.5%           B、±3%             C、±2.5%           D、±2%

138．砂浆搅拌机是砌筑工程中的常用机械，用来制备砌筑和抹灰用的砂浆常用规格0.2m3和0.32m3，是台班产量(　B　)，为目前常用的砂浆搅拌机有倾翻出料式的HJ-200型和活门式的HJ-325型。

A、18—20m3         B、18—26m3         C、20—30m3         D、30—80m3

139．砂浆搅拌机工作时先空载转动1min检查其传动装置工作是否正常，在确保正常状态下再加料搅拌。搅拌时要(　A　)，要避免过大粒径的颗粒卡住叶片。

A、边加料边加水     B、加水             C、加料             D、加掺加剂

140．水泥砂浆的人工搅拌，将水泥和砂按重量比的要求倒在硬地坪或铁板上，然后(　A　)。

A、干拌均匀，加入掺加料和水搅拌均匀

B、加入掺加料干拌均匀，加入水搅拌均匀

C、加入水搅拌均匀，再加入掺加料

D、加入水和掺加料搅拌均匀

141．当施工期间最高气温超过30℃时，水泥砂浆必须在拌成后(　A　)小时内使用完毕。

A、2                B、3                C、4                D、5

142．下列选项中，对砌筑砂浆的保水率说法正确的是(　D　)。

A、砂浆中的水泥用量与保水率无关

B、砂浆中空隙越多，保水率越好

C、砂浆的保水率与流动性有关

D、衡量砂浆各组分的稳定性或保持水分的能力用保水率要求

143．砌筑砂浆的保水性与(　C　)指标有关。

A、原材料的比例组合                     B、抗压抗剪强度

C、分组配合、砂的粗细程度和密实程度     D、搅拌时间的长短

144．砌筑砂浆的强度M10表示，龄期28d抗压强度各组平均值(　C　)。

A、不大于10Mpa      B、不大于10pa       C、不小于10Mpa      D、不小于10pa

145．测定砂浆流动性的方法有(　D　)种。

A、5                B、4                C、3                D、2

146．砌筑砂浆的保水性测定中，分层度大于(　B　)容易离析。

A、15mm             B、20mm             C、25mm             D、30mm

147．由于砂浆填满了砖石间的缝隙，降低了砌体的透风性，这表明砂浆的(　A　)作用。

A、保温隔热         B、承载和传力       C、胶结             D、增大强度

148．砂浆的搅拌时间对强度的影响，下列说法错误的是(　A　)。

A、如果没有搅拌充分均匀，也可二次加工后使用

B、砂浆须充分搅拌才能使用

C、水泥如果搅拌不均，则会明显影响砂浆的强度

D、必须将水泥、石灰膏、砂子等搅拌成一个均匀的混合体

149．砂浆搅拌机加料搅拌斗上必须安装钢筋电焊网片，网孔大小应为(　D　)，以防加料人员不慎将脚伸入搅拌机斗内，造成人身事故。

A、70mm*70mm        B、80mm*80mm        C、90mm*90mm        D、100mm*100mm

150．砌筑砂浆中水泥品种的选择，其标号应为砂浆强度等级的(　A　)倍。

A、4---5            B、3---4            C、2---3            D、1---2

151．砌筑砂浆的基本要求，其强度和(　C　)应满足设计要求。

A、流动性           B、保水性           C、耐久性           D、稠度

152．检测砌筑砂浆抗冻性所用的方法是(　C　)。

A、塌落度法         B、分层法           C、对比法           D、稠度法

153．砌筑砂浆试块强度验收时，抽样数量每一检验批且不超过(　B　)m3砌体的各种类型及其强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。

A、200              B、250              C、300              D、350

154．砌筑砂浆高温施工是可以添加塑化材料，是为了(　C　)。

A、提高砂浆的分层度                     B、提高砂浆的稠度

C、提高砂浆的保水性和易性               D、提高砂浆的流动性

155．砂的最大粒径应小于砂浆厚度的(　A　)。

A、1/4---1/5        B、1/5---1/6        C、1/6---1/7        D、1/7---1/8

156．砌筑砂浆的作业条件的最后一步是(　D　)。

A、检验材料是否合格                     B、开始施工

C、校核砂浆配合比                       D、对砂浆的各项性能指标挂牌

157．下列选项中，对专用砌筑砂浆说法错误的是(　B　)。

A、专用砌筑砂浆一般采用普通硅酸盐水泥

B、专用砌筑砂浆与普通砌筑砂浆差别不大

C、专用砌筑砂浆的强度用Mb表示

D、专用砌筑砂浆分为7个强度等级等级

158．下列选项中，对专用砌筑砂浆试块制作说法错误的是(　C　)。

A、试块按规范标准养护                   B、试件的大小为70.7mm*70.7mm*70.7mm

C、每台搅拌机至少抽检三次               D、砂浆的试块制作一组为6个

159．下列选项中，关于雨季施工说法正确的是(　C　)。

A、雨季施工对工程质量无影响

B、遇台风时应及时停止对圈梁的浇筑

C、遇大雨时在砌好的砖墙上盖一层干砖，避免大雨冲涮灰浆

D、雨季施工砖的湿度较大，砌筑时不应大于1m

160．冬季施工的主要措施是(　B　)。

A、提高温度                             B、添加塑化材料，降低砂浆的冰点

C、停止施工                             D、提高施工速度

161．下列关于“二三八一”砌筑法特点说法错误的是(　A　)。

A、动作连贯不间断，但还是无法避免铺灰时间长而影响砂浆的粘结强度

B、使现场操作平面的布置和材料的堆放，达到布置合理，作业规范，文明施工

C、符合人体生理和运行特点，能够大大减轻操作人员的疲劳强度

D、消除了多余动作，提高了砌筑速度

162．无筋扩展砖基础的台阶宽高比的最大允许值为(　B　)。

A、1：0.5           B、1：1.5           C、1：2.0           D、1：1.0

163．基础垫层采用灰土时不宜小于(　D　)。

A、150mm            B、200mm            C、250mm            D、300mm

164．在砖基础砌筑中垫层标高修正完成后可以(　D　)。

A、拌制砂浆，砌筑                       B、直接砌筑

C、立皮数杆                             D、确定组砌方法，排砖撂底

165．基础皮数杆上除了标明大放脚的皮数、退台外下面哪一项可以不标明(　C　)。

A、基础底标高       B、基础顶标高       C、±0.00位置       D、防潮层位置

166．砌筑基础大放脚时，按“退台压顶”的原则进行，上、下皮砖错缝达(　C　)砖长，在转角处用“七分头”来调整搭接，避免立缝重缝。

A、1/7              B、1/3              C、1/4              D、1/2

167．大放脚基底宽度可以按下列计算:B=b+2L，其中B表示什么(　D　)。

A、正墙身宽度                           B、承台宽度

C、放出墙身的宽度                       D、大放脚宽度

168．基础大放脚收退后砌筑基础墙时应挂线，“三七墙”应(　A　)。

A、双面挂线         B、反手挂线         C、单侧挂线         D、挂墙内线

169．抗震设防地区的建筑物严禁使用(　A　)作基础墙顶部的水平防潮层。

A、防水卷材         B、细石混凝土       C、防水砂浆         D、基础梁

170．基础墙砌筑完后，通过检查验收方可回填土。回填土时必须在墙的(　D　)，以免变形。

A、单侧回填                             B、内侧回填

C、两侧任意位置同时回填                 D、两侧对称位置同时回填

171．当基础中洞口、沟槽宽度超过(　B　)，其上应砌平拱或设置过梁。

A、350mm            B、300mm            C、450mm            D、500mm

172．砂浆强度等级必须符合设计要求，砖墙砌筑宜用(　A　)。

A、混合砂浆         B、防水砂浆         C、石灰砂浆         D、抹面砂浆

173．班组砌筑工人要求中，高级工不得少于(　B　)，并应具备同类工程的施工经验

A、80%              B、70%              C、60%              D、50%

174．下列不属于实心墙的组砌方式是(　A　)。

A、两顺一丁         B、梅花丁           C、三顺一丁         D、一顺一丁

175．代号M型的多孔砖的组砌方式(　D　)。

A、一顺一丁         B、梅花丁           C、两平一侧         D、全顺式

176．下列关于墙身砌筑原则说法正确的是(　D　)。

A、墙砖要平，吊线要紧                   B、下跟线，上跟棱

C、上灰要活，铺灰要准                   D、皮数杆要立正立直

177．当填充墙砌筑到框架梁底时，下列做法叙述正确的是(　D　)。

A、墙与梁底的缝隙要用楔子打紧，然后用石灰砂浆嵌塞密实

B、当为混水墙时，墙与梁底的缝隙可以30°斜砌砖顶紧

C、墙与梁底的缝隙要用楔子打紧，用1:2.5的水泥砂浆嵌塞密实

D、当为混水墙时，墙与梁底的缝隙可以45°-60°斜砌砖顶紧

178．P型多孔砖墙的斜槎，长度不应小于(　D　)。

A、斜槎高度的1/3    B、斜槎高度的2/3    C、斜槎高度的1/2    D、斜槎高度

179．当窗间墙砌到门窗上口时，应超出窗框上皮(　A　)左右，防止安装过梁后压框。

A、10mm             B、20mm             C、15mm             D、5mm

180．构造柱最小截面尺寸为(　D　)。

A、200mm*240mm      B、240mm*240mm      C、120mm*240mm      D、180mm*240mm

181．下列构造柱施工方法叙述正确的是(　D　)。

A、构造柱可以和墙体同时施工

B、构造柱与墙体连接处，应砌马牙槎，沿墙高每隔500mm设2φ6拉结筋，没边伸入墙内不小于1.5m

C、构造柱与墙体连接处不需要钢筋拉结

D、构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内穿过，保证构造柱纵筋上下贯通

182．正常施工条件下，砖墙每日砌筑高度宜控制在(　A　)或一步脚手架高度内。

A、1.5m             B、1.8m             C、2.5m             D、2.0m

183．下列关于不得采用空斗墙作为三层以下民用建筑的承重墙说法错误的是(　D　)。

A、土质软弱，且可能引起建筑物不均匀下沉时

B、门窗洞口面积超过墙面积50%以上时

C、建筑物受到振动荷载时

D、地震烈度为8度或8度以上地区

184．空斗墙相邻(　D　)皮砖之间均不得有竖向通缝。

A、5                B、4                C、3                D、2

185．空斗墙的纵横交接处，其实砌宽度距离中心线的每边不小于(　D　)mm。

A、490              B、120              C、240              D、370

186．砌筑空斗墙砖墙时，与构造柱连接处砌成马牙槎，马牙槎处砌。(　D　)。

A、空心砖           B、空心砌块         C、木砖             D、实心砖

187．空斗砖墙的灰缝要求不得大于(　A　)。

A、13mm             B、10mm             C、8mm              D、11mm

188．空心砖在运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒，堆置高度不得超过(　A　)。

A、2m               B、3m               C、1m               D、1.5m

189．在无设计要求时空心砖墙砖孔宜(　A　)砌筑。

A、水平                                 B、竖直

C、垂直                                 D、垂直、水平相隔

190．空心砖墙砌至梁板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完至少间隔7天后再用实心砖(　D　)补砌，并将砂浆填实。

A、30°斜砌         B、50°斜砌         C、45°斜砌         D、60°斜砌

191．空心砖墙转角砌筑叙述正确的是(　D　)。

A、空心砖墙转角处若不能同时砌筑留直槎

B、空心砖墙转角处若不能同时砌筑留马牙槎

C、空心砖墙转角处若不能同时砌筑留拉结筋

D、空心砖墙转角处必须同时砌筑

192．空心砖墙砌筑时，错缝与搭接小于(　D　)mm时，应在每皮砌块水平缝处采用钢筋网片连接加固。

A、300              B、200              C、250              D、150

193．毛石砌体中毛石的强度等级不应小于(　A　)。

A、MU20             B、MU30             C、MU15             D、MU25

194．为保证毛石基础的整体刚度和传力均匀，每一台阶应不少于2～3皮毛石，每阶宽度应不小于20cm，每阶高度不小于(　C　)。

A、240mm            B、370mm            C、400mm            D、490mm

195．砌筑毛石基础前，若地基过湿时，应铺(　A　)厚的砂子、矿渣或砂砾石或碎石填平夯实。

A、10cm             B、15cm             C、15mm             D、20mm

196．毛石基础工艺流程中基底找平后应进行(　A　)。

A、砌筑基础         B、基础抄平         C、顶部找平         D、做防潮层

197．砌筑毛石基础应(　A　)拉准线，第一皮按所放的基础边线砌筑，以上各皮按准线砌筑。

A、双面             B、单侧             C、竖向             D、水平

198．毛石基础宽度大于400mm应两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于(　　)，且其中一块长度不应小于基础宽度的(　A　)。

A、150mm2/3         B、250mm2/3         C、200mm2/3         D、150mm1/3

199．毛石基础转角处和交接处应同时砌起，如不能同时砌起又必须留槎时，应留成(　B　)。

A、直槎             B、斜槎             C、马牙槎           D、进退槎

200．毛石基础顶面标高允许偏差值为(　B　)。

A、±30mm           B、±25mm           C、±20mm           D、±15mm

201．毛石墙不能用于(　A　)。

A、框架填充墙                           B、挡土墙

C、堤岸                                 D、单层房屋的墙体

202．毛石墙的转角可用平毛石或(　D　)砌筑。

A、铲口石           B、斧刃石           C、过桥石           D、料石

203．由于毛石比较笨重，砌筑时应尽量搭设(　B　)。

A、双排脚手架                           B、双面搭设脚手架

C、满堂脚手架                           D、门式脚手架

204．毛石、实心砖的组合墙中,毛石与实心砖的空隙间用(　B　)填塞。

A、碎石             B、砂浆             C、砂子             D、碎砖

205．毛石墙每0.7m2要砌一块拉结石，拉结石的长度应为(　B　)。

A、墙厚的1/3以上    B、墙厚的2/3以上    C、墙厚的1/4以上    D、墙厚的3/4以上

206．承重空心砌块的最小外壁厚应不小于(　　)，最小肋厚不应小于(　B　)。

A、25mm20mm         B、30mm20mm         C、15mm20mm         D、20mm30mm

207．砌筑普通小砌块砌体的砂浆粘稠度宜为(　B　)。

A、50mm-90mm        B、50mm-70mm        C、45mm-60mm        D、40mm-80mm

208．小砌块砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应控制在(　B　)且应保证灰缝应横平竖直。

A、6-10mm           B、8-12mm           C、10-12mm          D、8-14mm

209．关于混凝土小型砌块施工准备工作叙述正确的是(　B　)。

A、砌筑前提前将砌块浇水润湿

B、尽量使用主规格砌块排列，以提高砌筑产量

C、立好皮数杆，间距应大于15m

D、墙体放线，挂单侧准线

210．若内外两排混凝土小型砌块均采用顺砌方式时，应在内、外排小砌块的每皮水平灰缝中沿墙长铺设直径(　D　)点焊钢筋网片。

A、Φ2              B、Φ8              C、Φ6              D、Φ4

211．小砌块墙内不得混砌粘土砖或其他墙体材料。当需局部嵌砌时，应采用强度等级不低于(　C　)的适宜尺寸的配套预制混凝土砌块。

A、C15              B、C25              C、C20              D、C30

212．当需在墙上设置脚手眼时，可采用辅助规格的小砌块侧砌，利用其孔洞作脚于眼，墙体完工后应采用强度等级不低于(　A　)的混凝土填实。

A、Cb20             B、Cb25             C、Cb30             D、Cb40

213．现浇圈梁、挑梁等构件时，支撑墙顶皮小砌块应(　B　)。

A、侧砌             B、正砌             C、反砌             D、丁砌

214．混凝土小型砌块墙体临时施工洞口可预留直槎，但在补砌洞口时，应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于(　D　)的混凝土灌实。

A、Cb25或C20        B、Cb25或C25        C、Cb20或C25        D、Cb20或C20

215．混凝土小型砌块墙体芯柱的做法(　B　)正确的是。

A、芯柱的截面尺寸不得小于120mm*240mm

B、芯柱采用不低于Cb20的灌孔混凝土灌实

C、钢筋混凝土芯柱每孔内竖筋不应小于直径15

D、钢筋混凝土芯柱沿墙每隔600mm应设置钢筋网片拉结

216．混凝土小型砌块墙体芯柱混凝土坍落度不小于(　D　)，采用泵送时坍落度不宜小于160mm。

A、80mm             B、100mm            C、70mm             D、90mm

217．构造柱与混凝土小型砌块墙体连接处每隔400mm设置钢筋网片拉结，伸入墙体不应小于(　B　)。

A、450mm            B、600mm            C、500mm            D、400mm

218．加气混凝土砌块砌筑时，当大于(　C　)mm的垂直灰缝应用C20级细石混凝土灌实。

A、10               B、20               C、30               D、40

219．加气混凝土砌块，可用于(　D　)部位。

A、建筑物室内地坪以下

B、长期浸水或经常干湿交替影响的部位

C、砌体表面经常处于80℃以上的高温环境

D、框架结构的外墙填充墙和内隔墙

220．加气混凝土砌块砌体的外墙转角处、外墙交接处沿墙高每1米在水平灰缝中放置拉结钢筋，拉结钢筋为(　C　)，伸入墙内不小于1000mm。

A、1￠6             B、2￠6             C、3￠6             D、4￠6

211．粉煤灰砌块墙砌到接近上层楼板底时，因最上一层不能灌浆，可用烧结普通砖(　A　)。

A、斜砌挤紧                             B、平砌，不需挤紧

C、斜砌，不需挤紧                       D、立砌一层，平砌一层

222．粉煤灰砌块墙与承重墙交接处，应沿墙高1.2米左右，在水平灰缝中设置3根直径4mm的拉结钢筋，拉结钢筋伸入承重墙内及砌块墙的长度均不小于(　A　)mm。

A、700              B、800              C、900              D、1000

223．平瓦斜沟处的操作步骤是(　B　)。

A、按斜沟走向弹出墨线--把瓦片按墨线切割好--试铺--把瓦片按顺序铺盖

B、试铺--按斜沟走向弹出墨线--把瓦片按墨线切割好--把瓦片按顺序铺盖

C、把瓦片按墨线切割好--按斜沟走向弹出墨线--试铺--把瓦片按顺序铺盖

D、试铺—把瓦片按墨线切割好--把瓦片按顺序铺盖—按斜沟走向弹出墨线

224．平瓦屋面的天沟、斜沟、檐沟铁皮伸入瓦片下长度要≧(　D　)mm。

A、50               B、80               C、100              D、150

225．平瓦屋面构造的缺点是搭接缝隙多和(　C　)。

A、抗拉性能差       B、抗剪性能差       C、抗渗性能差       D、搭接工序多

226．应选用粘土和(　A　)等材料制成的平瓦。

A、水泥             B、沙子             C、粉煤灰           D、石灰

227．平瓦屋面的脊瓦盖住平瓦的边必须(　A　)40mm。

A、大于             B、小于             C、等于             D、大于等于

228．下列选项中，对平瓦屋面基层施工中木板基层上铺油毡层说法错误的是(　D　)。

A、油毡要沿屋脊平行方向自下而上进行铺钉

B、檐口油毡应保证盖过封檐板上边口10---12mm

C、油毡铺完后表面必须平直

D、压毡条不必钉牢，要留有空隙

229．冷摊瓦平瓦屋面上所用椽条（大瓦条）的规格是(　D　)。

A、15×40           B、20×40           C、25×50           D、30×50

230．上小青瓦时，对屋架梁承重结构应两坡同时上瓦，瓦片分垛堆放在(　B　)上，每一檩条之间堆放一垛。

A、檩条             B、椽子             C、梁               D、桁架

231．小青瓦做屋脊时，将两坡底瓦加砂浆扣牢后，并在屋脊处铺一层砂浆，用两层(　B　)将盖瓦扣牢，然后用蓝灰将其粉光洁。

A、主瓦             B、辅瓦             C、脊瓦             D、坡瓦

232．小青瓦屋面铺瓦时，檐口第一张底瓦，应挑出檐口(　D　)mm以利排水。

A、20               B、30               C、40               D、50

233．小青瓦屋面脊与瓦接缝处要求(　A　)。

A、严密、无渗漏，无缝隙                 B、准确做好“扎口”

C、做好“望檐”                         D、做出软边棱

234．小青瓦容易破损，故其堆放高度以(　C　)为宜。

A、立瓦四至五层     B、平瓦四至五层     C、立瓦五至六层     D、平瓦五至六层

235．下列不属于小青瓦屋脊分类的是(　A　)。

A、正脊             B、人字脊           C、直脊             D、斜脊

236．下列选项中，对小青瓦屋面施工瓦片脱落应预控的项目说法正确的是(　D　)。

A、底瓦锅灰不牢不会影响施工质量

B、檐口瓦抬高会影响施工质量

C、铺瓦屋面后期操作工艺不当不会影响施工质量

D、刮大风及猫、属、雀等骚扰会影响施工质量

237．下列选项中，对小青瓦屋面的铺筑说法错误的是(　A　)。

A、有纹头高脊的小青瓦屋面采用无托盘、有纹头、用立瓦筑脊

B、小青瓦易碎，铺盖顺序和平瓦不同，一般在大片铺瓦前要先进行筑脊

C、有纹头高脊的小青瓦屋面大片铺瓦和普通小青瓦屋面做法一样

D、普通小青瓦屋脊俗称为斜脊或游脊

238．屋面用瓦中，粘土平瓦的吸水率一般在10%左右，15张平瓦吸水后的重量不得超过(　B　)。

A、50kg             B、55kg             C、58kg             D、60kg

239．有屋面板的平瓦屋面其屋面板厚度为(　A　)。

A、15               B、20               C、25               D、30

240．(　D　)与平瓦配合使用，专门用来铺盖屋脊。

A、小青瓦           B、平瓦             C、波形瓦           D、脊瓦

二.判断题

241. (  √  ) 职业道德是人的事业成功的重要条件。

242．(  √  )严守法纪与职业道德要求在一定意义上具有一致性。

243．(  ×  )正投影法的投影特性有真实性、积聚性和统一性。

244．(  ×  )比例符号宜注写在图名的右侧，字的基准线应取平，比例的字高宜比图名的字高大一号或两号。

245．(  ×  )外墙外侧墙脚处的排水斜坡构造称为散水，其构造宽度为600-800mm，坡度1%-3%，散水与墙体之间应整体连接，防止开裂。

246．(  ×  )为了提高砌体的抗压强度，提高块材的强度等级，调整块材的种类或者规格尺寸，或者调整砂浆的种类。

247．(  ×  )粉煤灰砖不得用于基础和用于易受冻融和干湿交替作用建筑部位。

248．(  √  )轻骨料混凝土小型空心砌块强度等级为MU2.5，MU3.5、MU5.0，MU7.5，MUl0.0。

249．(  √  )皮数杆的设置，要根据房屋大小和平面复杂程度而定，一般要求每个墙角尤其是当外墙角和楼梯间，比较长时，中间需加若干皮数杆，皮数杆的间距不得大于20m。

250．(  ×  )劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应适当减量支付工资。

251．(  ×  )施工单位可将施工现场的办公、生活区与作业区合并设置。

252．(  ×  )建设单位不得以任何理由要求设计单位或施工单位在从事建筑活动中违反法律法规和工程质量安全标准，降低工程质量。

253．(  ×  )筛子主要用于筛砂，筛孔直径有4mm、6mm、10mm等。

254．(  ×  )水平尺中间镶嵌玻璃水准管，是用来检测墙与地面的垂直度的。

255．(  ×  )塔式起重机的使用操作简单，现学现用，无需培训。

256．(  ×  )搅拌水泥砂浆时，应先将水泥和石灰膏投入，干拌均匀后再加水拌均匀。

257．(  ×  )基槽安全防护已完成，无积水，并通过了项目经理的验收便可进行基础砌筑。

258．(  ×  )如果基础下没有垫层，无法弹线，可将基础轴线用大钉子钉在槽沟边或基底上，以便挂线。

259．(  ×  )收台阶结束后，砌筑基础前，要利用龙门版拉线检查墙身的外边线。

260．(  √  )纵横墙连接处不能同时砌筑时要留槎。

261．(  ×   )为了使各皮砖之间竖缝相互错开，墙体十字与丁字相交处应错开1/3砖长。

262．(  ×   )墙体的斜槎长度至少应为墙体高度的1/3。

263．(  ×   )空斗砖墙在门窗洞口两侧一砖范围内，也应用普通砖实砌。

264．(  ×   )空心砖墙可以留设脚手眼，但需进行设计。

265．(  ×   )毛石基础的砂浆宜用水泥砂浆或石灰砂浆，强度不得低于M7.5。

266．(  ×   )毛石基础正墙身的最上一皮要选用较为直长及上表面子整的毛石作为条砌块。

267．(  ×  )毛石墙砌筑顺序是：砌筑准备-确定砌筑方法-试摆-砌筑-收尾。

268．(  ×  )毛石墙体交接处如不能同时砌筑，应留锯齿形直槎。

269．(  ×  )毛石墙与砖墙转角或丁字交接处自纵墙（或横墙）每隔4-6皮砖高度引出不大于120mm阳槎与横墙相接。

270．(  ×  )砌毛石挡土墙时，每3-4皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次。

271．(  ×  )砌筑毛石墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于85%。

272．(  ×  )无圈梁和混凝土垫块的檩条和钢筋混凝土楼板支承面下的一皮砌块，应采用强度等级不低于Cb25混凝土灌实孔洞。

273．(  ×  )构造柱与混凝土小型砌块墙体连接处宜砌成马牙槎，槎口尺寸长120mm,高240mm。

274．(  ×  )加气混凝土砌块的砌体，根据砌块砌体标高要求立好皮数杆，皮数杆立在砌体的纵墙处，纵向长度一般不大于15m立一根。

275．(  ×  )加气混凝土砌块砌体的灰缝砂浆饱满度不应小于95%。

276．(  ×  )粉煤灰砌块砌体的转角处和纵横墙交接处不宜镶砖。

277．(  ×  )平瓦施工时，在山墙、封山处应用整片瓦。

278．(  ×  )平瓦屋面的施工工序为中屋脊可在泛水前进行。

279．(  ×  )平瓦屋面的天沟底部用镀锌钢板铺盖，铺盖前应涂刷一道防锈漆。

280．(  √  )在坡屋面上行走时，应面向屋脊或斜向屋脊，以防滑倒。